附件1

粉尘涉爆企业专项执法检查表

| 检查项目 |  | 检查重点内容 | 检查依据 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全管理 | 制度建立和教育培训方面 | 是否明确粉尘作业岗位。 | 《工贸企业粉尘防爆安全规定》（应急管理部6号令）第七条 |  |
|  |  | 是否有粉尘作业岗位安全操作规程。 |  |  |
|  |  | 是否开展过粉尘防爆安全生产教育和培训。 |  |  |
| 生产现场 | 干式除尘系统 | - 是否安装使用锁气卸灰。（重大事故隐患） | 《工贸企业粉尘防爆安全规定》（应急管理部6号令）第十五条 |  |
|  |  | - 是否安装火花探测、熄灭、风压差监测装置。 |  |  |
|  |  | 除尘仓是否安装温度监测装置。 |  |  |
|  | 湿式除尘系统 | - 打磨抛光设备是否持续正常供水。 | 《工贸企业粉尘防爆安全规定》（应急管理部6号令）第十五条 |  |
|  |  | - 打磨抛光设备联锁的液位、流速监测报警装置是否可靠运行。 |  |  |
|  |  | - 作业场所和除尘器本体是否良好通风，是否有防止氢气积聚的措施。 |  |  |
|  |  | - 是否及时规范清理沉淀的粉尘泥浆。 |  |  |
|  | 粉尘清理（重大事故隐患） | 是否制定并严格落实粉尘爆炸危险场所的粉尘清理制度，明确清理范围、清理周期、清理方式和责任人员。 | 《工贸企业粉尘防爆安全规定》（应急管理部6号令）第十八条 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部10号令）第十一条 |  |
|  |  | 相关粉尘爆炸危险场所是否在醒目位置张贴粉尘清理制度。 |  |  |
|  |  | 相关责任人员是否定期清理粉尘并如实记录。 |  |  |
|  |  | 单人打磨抛光工位是否每班清理粉尘。 |  |  |
|  |  | 作业现场是否积尘严重。 |  |  |
|  | 铝镁粉尘废屑收集（重大隐患） | 是否存在粉尘废屑大量堆积或者装袋后多层堆垛码放。 | 《工贸企业粉尘防爆安全规定》（应急管理部6号令）第十八条 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部10号令）第十一条 |  |
|  |  | - 需要临时存放的，是否设置相对独立的暂存场所，并远离作业现场等人员密集场所。 |  |  |
|  |  | - 存放区是否采取防止氢气聚集的防水防潮、通风等必要的防火防爆措施。 |  |  |
| 重大事故隐患 | 建（构）筑物结构与平面布局 | - 粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建（构) 筑物内，或者粉尘爆炸危险场所内设有员工宿舍、会议室、办公室、休息室等人员聚集场所。 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部10号令）第十一条 |  |
|  | 除尘系统设置 | - 不同类别的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，或者不同建（构）筑物、不同防火分区共用一套除尘系统、除尘系统互联互通。 |  |  |
|  | 控爆措施 | - 干式除尘系统未采取泄爆、惰化、抑爆等任一种爆炸防控措施。 |  |  |
|  | 金属粉尘除尘方式 | - 铝镁等金属粉尘除尘系统采用正压除尘方式，或者其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时，未采取火花探测消除等防范点燃源措施。 |  |  |
|  | 粉尘沉降室与除尘风道 | - 除尘系统采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。 |  |  |
|  | 点燃源防范措施 | - 粉碎、研磨、造粒等易产生机械点燃源的工艺设备前，未设置铁、石等杂物去除装置，或者木制品加工企业与砂光机连接的风管未设置火花探测消除装置。 |  |  |

注：此表为本次执法检查使用，使用过程中有问题及时反馈，下一步将完善检查内容，制定较为全面的粉尘涉爆企业专用检查表供各地借鉴使用。